| FC25INV001 Fornitura di poltrone operative e sedie varie per le esigenze dei vari reparti dell’ASU FC. CIG B8C06FAE05 – CUP F24E25000020002 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALLEGATO N.1 - FABBISOGNI |  |  |  |  |
| PRODOTTO | DESCRIZIONE FABBISOGNO | CRITERI AMBIENTALI MINIMI DM 23.06.2022 | FABBISOGNO |
| POLTRONA OPERATIVA CON BRACCIOLI | POLTRONA OPERATIVA CON BASAMENTO A 5 RAZZE CON RUOTE AUTOFRENANTI E PIROETTANTI, DOTATA DI MECCANISMO SINCRONIZZATO E BRACCIOLI REGOLABILI. SCHIENALE ALTO (ALTEZZA MINIMA 50 CM), REGOLABILE IN ALTEZZA, DOTATO DI GUSCIO ESTERNO IN MATERIALE PLASTICO. SCHIENALE E SEDUTA IMBOTTITI CON MATERIALE IGNIFUGO CON CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 IM E PRIVO DI CFC, SEDILE REGOLABILE IN ALTEZZA. PORTATA DI ALMENO 110 KG. CERTIFICAZIONE REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1 IM, CERTIFICAZIONE UNI EN 1335 TIPOLOGIA B, CONFORMITA' AL D.LGS 81/2008 ED AI CAM, CERTIFICAZIONE CLASSE E1 BASSA EMISSIONE DI FORMALDEIDE. IN FASE D’ORDINE VERRA’ DA NOI INDICATA LA TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO IGNIFUGO (TESSUTO O ECOPELLE) ED IL COLORE (BLU O NERO). | 1)ECOPROGETTAZIONE ART. 4.1.1; 2)EMISSIONE COMPOSITI ORGANICI VOLATILI ART. 4.1.4; 3)MATERIALI PLASTICI ART. 4.1.6; 4)MATERIALI PER RIVESTIMENTI ART. 4.1.7 5)MATERIALI DI IMBOTTITURA ART. 4.1.8; 6)REQUISITI DEL PRODOTTO FINALE ART. 4.1.9; 7)IMBALLAGGI ART 4.1.10; 8)RITIRO IMBALLAGGI ART 4.2.1; 9)GARANZIA ART 4.2.2. | 475 |
| POLTRONA OPERATIVA SENZA BRACCIOLI | POLTRONA OPERATIVA CON BASAMENTO A 5 RAZZE CON RUOTE AUTOFRENANTI E PIROETTANTI, DOTATA DI MECCANISMO SINCRONIZZATO. SCHIENALE ALTO (ALTEZZA MINIMA 50 CM), REGOLABILE IN ALTEZZA, DOTATO DI GUSCIO ESTERNO IN MATERIALE PLASTICO. SCHIENALE E SEDUTA IMBOTTITI CON MATERIALE IGNIFUGO CON CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 IM E PRIVO DI CFC, SEDILE REGOLABILE IN ALTEZZA. PORTATA DI ALMENO 110 KG. CERTIFICAZIONE REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1 IM, CERTIFICAZIONE UNI EN 1335 TIPOLOGIA B, CONFORMITA' AL D.LGS 81/2008 ED AI CAM, CERTIFICAZIONE CLASSE E1 BASSA EMISSIONE DI FORMALDEIDE. IN FASE D’ORDINE VERRA’ DA NOI INDICATA LA TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO IGNIFUGO (TESSUTO O ECOPELLE) ED IL COLORE (BLU O NERO). | 1)ECOPROGETTAZIONE ART. 4.1.1; 2)EMISSIONE COMPOSITI ORGANICI VOLATILI ART. 4.1.4; 3)MATERIALI PLASTICI ART. 4.1.6; 4)MATERIALI PER RIVESTIMENTI ART. 4.1.7 5)MATERIALI DI IMBOTTITURA ART. 4.1.8; 6)REQUISITI DEL PRODOTTO FINALE ART. 4.1.9; 7)IMBALLAGGI ART 4.1.10; 8)RITIRO IMBALLAGGI ART 4.2.1; 9)GARANZIA ART 4.2.2. | 4 |
| SEDIA IN POLIPROPILENE CON BRACCIOLI | “SEDIA VISITATORI” IN POLIPROPILENE CON TELAIO A QUATTRO GAMBE IN TUBOLARE D'ACCIAIO A SEZIONE TONDA, VERNICIATA A POLVERI EPOSSIDICHE ANTIGRAFFIO, CON SCHIENALE (DI ALTEZZA NON INFERIORE A 43 CM) E SEDILE SEPARATI IN POLIPROPILENE IGNIFUGO SP. 3 MM CIRCA, DOTATA DI BRACCIOLI IN TONDINO DI ACCIAIO VERNICIATO CON COPERTURA IN NYLON/POLIPROPILENE E PIEDINI ANTISCIVOLO FISSI IN MATERIALE PLASTICO. PORTATA DI ALMENO 110 KG. IMPILABILI. CERTIFICAZIONE REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1, CERTIFICAZIONE UNI EN 1022, CONFORMITA' AL D.LGS 81/2008 ED AI CAM, CERTIFICAZIONE CLASSE E1 BASSA EMISSIONE DI FORMALDEIDE. - IN FASE D’ORDINE NSO VERRA’ DA NOI INDICATO IL COLORE BLU O NERO. | 1)ECOPROGETTAZIONE ART. 4.1.1; 2)EMISSIONE COMPOSITI ORGANICI VOLATILI ART. 4.1.4; 3)MATERIALI PLASTICI ART. 4.1.6; 4)REQUISITI DEL PRODOTTO FINALE ART. 4.1.9; 5)IMBALLAGGI ART 4.1.10; 6)RITIRO IMBALLAGGI ART 4.2.1; 7)GARANZIA ART 4.2.2. | 104 |
| SEDIA IN POLIPROPILENE SENZA BRACCIOLI | “SEDIA VISITATORI” IN POLIPROPILENE CON TELAIO A QUATTRO GAMBE IN TUBOLARE D'ACCIAIO A SEZIONE TONDA, VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE ANTIGRAFFIO, CON SCHIENALE (DI ALTEZZA NON INFERIORE A 43 CM) E SEDILE SEPARATI IN POLIPROPILENE IGNIFUGO SP. 3 MM CIRCA, DOTATA DI PIEDINI ANTISCIVOLO FISSI IN MATERIALE PLASTICO. PORTATA DI ALMENO 110 KG. IMPILABILI. CERTIFICAZIONE REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1, CERTIFICAZIONE UNI EN 1022, CONFORMITA' AL D.LGS 81/2008 ED AI CAM, CERTIFICAZIONE CLASSE E1 BASSA EMISSIONE DI FORMALDEIDE. - IN FASE D’ORDINE NSO VERRA’ DA NOI INDICATO IL COLORE BLU O NERO. | 1)ECOPROGETTAZIONE ART. 4.1.1; 2)EMISSIONE COMPOSITI ORGANICI VOLATILI ART. 4.1.4; 3)MATERIALI PLASTICI ART. 4.1.6; 4)REQUISITI DEL PRODOTTO FINALE ART. 4.1.9; 5)IMBALLAGGI ART 4.1.10; 6)RITIRO IMBALLAGGI ART 4.2.1; 7)GARANZIA ART 4.2.2. | 329 |
| SEDIA DA UFFICIO | SEDIA FISSA "DA UFFICIO” SU 4 GAMBE IN TUBOLARE DI ACCIAIO, CON SCHIENALE E SEDILE SEPARATI, IMBOTTITI. PORTATA DI ALMENO 110 KG. CERTIFICAZIONE REAZIONE AL FUOCO CLASSE 1 IM, CERTIFICAZIONE UNI EN 1335, CONFORMITA' AL D.LGS 81/2008 ED AI CAM, CERTIFICAZIONE CLASSE E1 BASSA EMISSIONE DI FORMALDEIDE. - IN FASE D’ORDINE NSO VERRA’ DA NOI INDICATA LA TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO IGNIFUGO (TESSUTO O ECOPELLE) ED IL COLORE BLU O NERO. | 1)ECOPROGETTAZIONE ART. 4.1.1; 2)EMISSIONE COMPOSITI ORGANICI VOLATILI ART. 4.1.4; 3)MATERIALI PLASTICI ART. 4.1.6; 4)MATERIALI PER RIVESTIMENTI ART. 4.1.7 5)MATERIALI DI IMBOTTITURA ART. 4.1.8; 6)REQUISITI DEL PRODOTTO FINALE ART. 4.1.9; 7)IMBALLAGGI ART 4.1.10; 8)RITIRO IMBALLAGGI ART 4.2.1; 9)GARANZIA ART 4.2.2. | 83 |
| SEDUTA SU BARRA 1 POSTO | SEDUTA SU BARRA IN LAMIERA MICROFORATA, TELAIO E GAMBE IN TUBOLARE DI ACCIAIO DA 1,2/1,5 MM, PRIVA DI SPIGOLI VIVI. STRUTTURA SOLIDA, APPOGGIO AL PAVIMENTO, VERNICIATURA CON POLVERI EPOSSIDICHE. IDONEA PER SALE D'ATTESA: 1 POSTO A SEDERE. CERTIFICAZIONE UNI EN 1022, CONFORMITA' AI CAM. | 1)ECOPROGETTAZIONE ART. 4.1.1; 2)EMISSIONE COMPOSITI ORGANICI VOLATILI ART. 4.1.4; 3)REQUISITI DEL PRODOTTO FINALE ART. 4.1.9; 4)IMBALLAGGI ART 4.1.10; 5)RITIRO IMBALLAGGI ART 4.2.1; 6)GARANZIA ART 4.2.2. | 10 |
| SEDUTA SU BARRA 2 POSTI | SEDUTA SU BARRA IN LAMIERA MICROFORATA, TELAIO E GAMBE IN TUBOLARE DI ACCIAIO DA 1,2/1,5 MM, PRIVE DI SPIGOLI VIVI. STRUTTURA SOLIDA CON BARRA ORRIZZONATLE, APPOGGIO AL PAVIMENTO, VERNICIATURA CON POLVERI EPOSSIDICHE. IDONEA PER SALE D'ATTESA: 2 POSTI A SEDERE. CERTIFICAZIONE UNI EN 1022, CONFORMITA' AI CAM. | 1)ECOPROGETTAZIONE ART. 4.1.1; 2)EMISSIONE COMPOSITI ORGANICI VOLATILI ART. 4.1.4; 3)REQUISITI DEL PRODOTTO FINALE ART. 4.1.9; 4)IMBALLAGGI ART 4.1.10; 5)RITIRO IMBALLAGGI ART 4.2.1; 6)GARANZIA ART 4.2.2. | 45 |
| SEDUTA SU BARRA 3 POSTI | SEDUTA SU BARRA IN LAMIERA MICROFORATA, TELAIO E GAMBE IN TUBOLARE DI ACCIAIO DA 1,2/1,5 MM, PRIVE DI SPIGOLI VIVI. STRUTTURA SOLIDA CON BARRA ORRIZZONATLE, APPOGGIO AL PAVIMENTO, VERNICIATURA CON POLVERI EPOSSIDICHE. IDONEA PER SALE D'ATTESA: 3 POSTI A SEDERE. CERTIFICAZIONE UNI EN 1022, CONFORMITA' AI CAM. | 1)ECOPROGETTAZIONE ART. 4.1.1; 2)EMISSIONE COMPOSITI ORGANICI VOLATILI ART. 4.1.4; 3)REQUISITI DEL PRODOTTO FINALE ART. 4.1.9; 4)IMBALLAGGI ART 4.1.10; 5)RITIRO IMBALLAGGI ART 4.2.1; 6)GARANZIA ART 4.2.2. | 44 |
| SEDUTA SU BARRA 4 POSTI | SEDUTA SU BARRA IN LAMIERA MICROFORATA, TELAIO E GAMBE IN TUBOLARE DI ACCIAIO DA 1,2/1,5 MM, PRIVE DI SPIGOLI VIVI. STRUTTURA SOLIDA CON BARRA ORRIZZONATLE, APPOGGIO AL PAVIMENTO, VERNICIATURA CON POLVERI EPOSSIDICHE. IDONEA PER SALE D'ATTESA: 4 POSTI A SEDERE. CERTIFICAZIONE UNI EN 1022, CONFORMITA' AI CAM. | 1)ECOPROGETTAZIONE ART. 4.1.1; 2)EMISSIONE COMPOSITI ORGANICI VOLATILI ART. 4.1.4; 3)REQUISITI DEL PRODOTTO FINALE ART. 4.1.9; 4)IMBALLAGGI ART 4.1.10; 5)RITIRO IMBALLAGGI ART 4.2.1; 6)GARANZIA ART 4.2.2. | 8 |